VEDA 리눅스 프로그래밍 심화 실습 평가

TCP 기반 원격 장치 제어 시스템

Remote Device Control System over TCP

개 발 문 서  (Development Document)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 과목 | Linux Programming 심화 실습 평가 |
| 프로젝트 기간 | 2026년 6월 1일 ~ 6월 5일 |
| 개발 언어/도구 | C / gcc / make / wiringPi / pthread / libdl |
| 서버 / 클라이언트 | Raspberry Pi 4 (RPi OS) / x86-64 Ubuntu |
| 통신 | TCP 텍스트 라인 프로토콜 (기본 포트 5000) |
| 작성자 | 이현우 |
| 제출일 | 2026년 6월 5일 |

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 명

TCP 기반 원격 장치 제어 시스템 (Remote Device Control System over TCP)

1.2 프로젝트 소개

본 프로젝트는 x86-64 리눅스(Ubuntu) 클라이언트에서 TCP 통신으로 Raspberry Pi에 연결된 물리 장치(LED · 부저 · 조도센서 · 7세그먼트)를 원격 제어하는 클라이언트-서버 시스템이다. 사용자는 Ubuntu CLI 클라이언트의 번호식 메뉴로 명령을 보내고, 서버는 이를 파싱해 GPIO로 장치를 제어한 뒤 결과를 응답한다.

서버는 Raspberry Pi에서 raw TCP 소켓으로 구현한 데몬 프로세스로, 연결마다 pthread로 처리해 다중 클라이언트를 지원한다. 장치 제어 로직은 libdevice.so 공유 라이브러리로 분리하고 dlopen()으로 런타임 동적 로딩하여, 서버 재빌드 없이 .so만 교체해 기능을 업그레이드할 수 있다. 클라이언트는 송신부와 별도의 수신 스레드를 두어 서버가 비동기로 보내는 이벤트(EVT)를 실시간 출력하며, SIGINT만 정상 종료로 처리해 강제 종료를 방지한다.

1.3 프로젝트 목표

- raw TCP 소켓 기반 클라이언트-서버 통신과 텍스트 라인 프로토콜 설계·구현

- 장치 제어 로직을 동적 라이브러리(`libdevice.so`) 로 분리하고 dlopen/dlsym/dlclose 런타임 로딩

- 서버를 데몬 프로세스로 구동하고 로그는 syslog로 기록

- 연결당 스레드 + 장치 모드별 스레드의 멀티스레드 동시성을 뮤텍스로 안전하게 보호

- 클라이언트 시그널 처리로 강제 종료 방지(SIGINT만 정상 종료)

- make 빌드 자동화와 aarch64 크로스 컴파일·배포(make send) 지원

- (추가기능) HTML 실시간 서버 로그 뷰어(SSE 푸시)를 별도 포트로 제공

1.4 개발 환경

| 구분 | 서버 | 클라이언트 |
| --- | --- | --- |
| 하드웨어 | Raspberry Pi 4 | x86-64 PC / 노트북 |
| 운영체제 | Raspberry Pi OS | Ubuntu Linux |
| 라이브러리 | wiringPi(softPwm/softTone/I2C), pthread, libdl | pthread |
| 언어 / 컴파일러 | C / gcc | C / gcc |
| 빌드 | make (크로스: aarch64-linux-gnu-) | make (호스트 native) |

2. 프로젝트 배경 및 필요성

2.1 프로젝트 배경

오늘날 IoT·원격 제어 시스템은 네트워크를 통해 떨어진 장치를 실시간 제어한다. 겉보기엔 단순하지만 내부적으로는 소켓 통신, 동시성, 장치 드라이버 연동, 데몬화, 시그널 처리 등 리눅스 시스템 프로그래밍의 핵심 요소가 결합된다. 본 프로젝트는 RPi의 GPIO 장치를 TCP로 원격 제어하는 축소판을 직접 구현해 이 요소들을 실제 하드웨어와 결합·적용하는 것을 목표로 한다.

2.2 프로젝트 필요성

- 단일 프로세스 프로그램만으로는 실무의 네트워크 통신·동시성 문제를 경험하기 어렵다.

- 장치 로직을 동적 라이브러리로 분리하면 서버를 멈추지 않고 .so 교체로 확장할 수 있다.

- 데몬 + 시그널 처리는 서버·클라이언트가 비정상 종료 없이 안정 동작하기 위한 필수 요소다.

2.3 기대 효과

- 소켓 프로그래밍(socket/bind/listen/accept/recv/send) 실무 역량

- pthread 멀티스레드와 뮤텍스 동기화를 통한 공유 자원 보호 경험

- dlopen 동적 로딩, 데몬화, 시그널 처리 등 리눅스 시스템 프로그래밍 숙련

- make·크로스 컴파일·scp 배포로 빌드/배포 자동화 경험

3. 평가 요구사항 충족

평가 요구사항별 구현 내용과 실 하드웨어 검증 결과를 정리한다.

| 요구사항 | 구현 내용 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| TCP 서버/클라이언트 + 다중 접속 | raw 소켓(socket/bind/listen/accept) + 연결당 pthread | 다중 클라 동시 접속 확인 |
| LED on/off + 밝기 3단계 | softPwm 듀티 0/20/55/100 (wPi1) | 밝기 3단계 정상 |
| 부저 음악 on/off | 압전 passive softTone 멜로디 스레드 (wPi2) | 멜로디 재생/정지 정상 |
| 조도센서 + 임계값 자동연동 | PCF8591 ADC I2C(0x48, AIN0), 임계값 클라 제어 | 값>=임계값=DARK→LED ON 확정 |
| 7세그 카운트다운 + 부저 | SN74LS47 BCD, n→0 매초 -1, 0에서 부저 | 카운트다운·부저 정상 |
| 동적 라이브러리 | libdevice.so dlopen 런타임 로딩 | .so 교체 업그레이드 구조 확인 |
| 클라이언트 시그널 처리 | SIGINT만 종료, 그 외 무시 | 강제 종료 방지 확인 |
| 서버 데몬 프로세스 | double fork + setsid + syslog | 백그라운드 데몬 동작 확인 |
| 빌드 자동화(make) | make + 크로스(aarch64) + make send 배포 | 크로스 빌드·배포 확인 |
| (추가) 실시간 로그 뷰어 | 2번째 포트 SSE 푸시 + index.html | 브라우저 실시간 확인 |

4. 시스템 아키텍처

4.1 전체 시스템 구성도

중앙의 서버(RPi, 데몬)와 사용자용 클라이언트(Ubuntu CLI)가 TCP 소켓(기본 포트 5000)으로 통신하는 C/S 구조이다. 클라이언트가 텍스트 명령을 보내면 서버가 파싱하여 dlopen한 libdevice.so를 통해 GPIO 장치를 제어하고, 결과를 OK/ERR/EVT로 응답한다. 서버는 기능별 모듈(main·binding·command·modes·weblog)로 분리되어 있다.

그림 4-1. 전체 시스템 구성도 (클라이언트 ↔ 서버 모듈 ↔ libdevice.so ↔ 물리 장치)

4.2 계층별 책임

| 계층 | 구성 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 클라이언트 | client.c | 번호식 메뉴 송신, 수신 스레드로 응답/이벤트 출력, SIGINT 처리 |
| 서버-접속 | main.c | 데몬화, accept 루프, 연결당 pthread 생성 |
| 서버-바인딩 | binding.c | dlopen/dlsym으로 libdevice 함수 포인터 바인딩 |
| 서버-프로토콜 | command.c | 텍스트 라인 파싱 → 장치 제어 → OK/ERR 응답 |
| 서버-모드 | modes.c | CDS/FND/부저 주기 동작 스레드, 모드 상태·뮤텍스 |
| 서버-로그 | weblog.c | 로그 링버퍼 + SSE 실시간 로그 뷰어(2번째 포트) |
| 장치 라이브러리 | libdevice.so | wiringPi로 LED·부저·CDS·7세그 실제 제어(dlopen 대상) |

4.3 데이터 흐름 (예: 조도 자동 연동)

1) 클라이언트가 CDS THRESHOLD 128 → CDS ON 전송

2) command.c가 파싱 → modes.c의 cds_thread 시작(g_state 뮤텍스 보호)

3) 스레드가 매초 cds_read()로 PCF8591 AIN0 아날로그(0~255) 읽음(g_dev 뮤텍스)

4) 임계값 이상이면 어두움 → led_on(), 미만이면 밝음 → led_off()

5) 매초 EVT CDS <값> <DARK|LIGHT>를 push → 클라 수신 스레드가 출력

6) CDS OFF 수신 시 g_cds_run=0 → 스레드 종료, 스트림 중단

5. 소스 구성 및 모듈별 기능

5.1 디렉토리 구조

linux_project/ ├── server/ # 기능별 분리 → devserver │ ├── server.h # 공유 전역/프로토타입 │ ├── main.c # accept 루프 + 데몬화 │ ├── binding.c # dlopen/dlsym 함수포인터 │ ├── command.c # 텍스트 프로토콜 파싱/응답 │ ├── modes.c # cds/fnd/buzzer 스레드 + 모드상태 │ └── weblog.c # 로그 링버퍼 + SSE 로그뷰어 ├── client/client.c # Ubuntu TCP 클라이언트 ├── index.html # 로그 뷰어 UI (EventSource SSE) ├── lib/ # 장치별 분리 → libdevice.so (dlopen) │ ├── device.h # 장치 제어 인터페이스 │ ├── common.c # wiringPiSetup + 각 장치 init │ ├── led.c buzzer.c cds.c fnd.c ├── docs/ # 회로도·기획서 양식 └── Makefile

5.2 동적 라이브러리 인터페이스 (device.h)

int device_init(void); /* wiringPiSetup + 각 장치 init */ void device_cleanup(void); /* 모든 장치 OFF */ int led_init(void); led_on(void); led_off(void); int led_bright(int level); /* 1=최저,2=중간,3=최대 (softPwm) */ int buzzer_init(void); buzzer_tone(int hz); buzzer_off(void); int cds_init(void); /* fd 예약(-1), 첫 read 때 lazy open */ int cds_read(void); /* AIN0 0~255, -1=오류 */ int cds_set_threshold(int t); cds_get_threshold(void); int fnd_init(void); fnd_display(int num); fnd_clear(void);

5.3 라이브러리 모듈 (lib/ → libdevice.so)

| 파일 | 주요 함수 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| common.c | device_init / device_cleanup | wiringPiSetup 후 각 장치 init 호출, 종료 시 전체 OFF |
| led.c | led_init / led_on / led_off / led_bright | softPwmCreate(wPi1) + 듀티 0/20/55/100으로 밝기 3단계 |
| buzzer.c | buzzer_init / buzzer_tone / buzzer_off | softToneCreate(wPi2), 주파수 출력(hz=0 무음) |
| cds.c | cds_init / cds_read / cds_set·get_threshold | PCF8591 I2C(0x48) lazy open, AIN0 아날로그 0~255, 임계값 |
| fnd.c | fnd_init / fnd_display / fnd_clear | SN74LS47 BCD 4핀+BLANK, 숫자→BCD 출력/소등 |

5.4 서버 모듈 (server/ → devserver)

| 파일 | 주요 함수 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| main.c | main / daemonize / client_thread | realpath·데몬화·소켓 셋업·accept 루프, 연결당 워커 스레드 |
| binding.c | lib_load / dev_init / dev_cleanup / lib_unload | dlopen + dlsym으로 libdevice 함수 포인터 바인딩 |
| command.c | handle_cmd / send_line | 텍스트 라인 프로토콜 파싱·장치 제어·OK/ERR 응답 |
| modes.c | cds_thread / fnd_thread / buzzer_thread | 주기 동작 스레드, g_dev/g_state 뮤텍스·모드 플래그 정의 |
| weblog.c | dlog / log_server_thread / weblog_set_index | syslog+링버퍼 적재, SSE(/events)·/log 로그뷰어 서버 |

5.5 클라이언트 (client/client.c)

| 함수 | 기능 |
| --- | --- |
| main | connect → 수신 스레드 생성 → 번호식 메뉴 루프 |
| recv_thread | recv로 OK/ERR/EVT 수신·출력(송수신 분리) |
| send_cmd | 명령에 개행 부착 후 send |
| read_int | 한 줄 입력 정수화(빈 입력/EOF 구분) |
| menu_led / menu_buzzer / menu_cds / menu_fnd | 장치별 서브메뉴 → 명령 변환·전송(CDS는 모니터링 루프) |

6. 기능 구현 상세

6.1 LED — 점등/소등 + 밝기 3단계

softPwm으로 듀티비를 조절해 밝기 3단계(HIGH/MID/LOW=100/55/20%)와 ON/OFF(100/0%)를 제어한다. 수동 LED 제어 시 조도 자동 모드(CDS)는 배타적으로 해제된다(g_cds_run=0).

6.2 부저 — 멜로디 재생

압전 passive 부저를 softTone으로 구동한다. BUZZER ON 시 멜로디 테이블(계이름 주파수·박자)을 별도 스레드(buzzer_thread)가 반복 재생하고, BUZZER OFF로 정지한다.

6.3 조도센서 — PCF8591 ADC(I2C) 자동 연동

조도센서를 PCF8591 ADC(YL-40) AIN0에 연결해 I2C로 아날로그 값(0~255)을 읽는다. CDS ON이면 매초 값을 읽어 임계값 이상=어두움→LED ON / 미만=밝음→LED OFF로 자동 연동하고 EVT CDS로 push한다. 임계값은 CDS THRESHOLD <0-255>로 클라이언트가 제어한다(기본 128).

I2C 핸들은 lazy open한다 — cds_init()은 부팅 시 fd 예약(-1)만, 첫 CDS ON/READ에서 1회 wiringPiI2CSetup. 켜기 전엔 I2C 접근이 없어 PCF8591 미연결이어도 서버·다른 장치는 정상 기동한다. 또한 읽기 실패(-1) 시 EVT CDS -1 무한 스트림 대신 `EVT CDS ERROR` 1회 후 자동 종료한다.

6.4 7세그먼트 — SN74LS47 카운트다운

7세그먼트는 SN74LS47 BCD 디코더로 구동한다(GPIO 4핀 A~D + BLANK). FND <0-9>는 해당 숫자부터 1초마다 -1 카운트다운하며 매초 EVT FND <n>, 0 도달 시 부저를 울린 뒤 EVT FND DONE을 보낸다. FND STOP으로 중지한다.

다중 클라이언트: 7세그는 물리적으로 1개뿐이라, 다른 클라이언트가 카운트다운 중이면 FND/FND STOP은 ERR FND_BUSY로 거부하고 소유 클라이언트의 카운트다운을 유지한다(같은 클라 재시작 허용, 연결 종료 시 자동 해제).

6.5 공통 — STATUS / QUIT

STATUS는 현재 모드 상태(cds/fnd/buzzer)를 조회하고, QUIT은 OK BYE 응답 후 연결을 정상 종료한다.

7. 스레드 / 동시성 모델

서버는 멀티스레드 구조이며, 스레드는 ① 기동 시 상시 스레드, ② 연결당 워커 스레드, ③ 장치 모드 스레드의 세 부류다.

7.1 스레드 인벤토리

그림 7-1. devserver 스레드 구성 (기동 4 + 연결당 + 모드)

| 스레드 | 생성 위치 | 역할 | 수명 |
| --- | --- | --- | --- |
| main | main() | accept() 루프 — 연결 수락 | 프로세스 전체 |
| log_server_thread | main.c (pthread) | SSE 로그 뷰어(2번째 포트) | 프로세스 전체 |
| softPwm(LED) | led_init → softPwmCreate | LED PWM 파형 생성 | 프로세스 전체(상시) |
| softTone(부저) | buzzer_init → softToneCreate | 부저 톤(사각파) 생성 | 프로세스 전체(상시) |
| client_thread | main.c (연결 시) | 라인 수신·명령 처리 | 연결 유지 동안 |
| cds/fnd/buzzer_thread | command.c (모드 시작) | 주기 동작·EVT push | 모드 ON 동안 |

7.2 softPwm / softTone 상시 스레드

LED 밝기(PWM)와 부저 음(톤)은 하드웨어가 아니라 소프트웨어로 파형을 생성한다. softPwmCreate/softToneCreate는 호출 즉시 핀마다 무한 루프 스레드를 띄워 핀을 토글하며, 이 스레드가 곧 파형 생성기다. 따라서 LED/부저가 '꺼진' 상태(듀티 0 / 주파수 0)여도 스레드는 프로세스 내내 돌며 대기한다. 반면 CDS는 I2C 단발 읽기, FND는 정적 `digitalWrite`라 상시 스레드가 없다 — 그래서 기동 시 스레드는 정확히 4개다.

7.3 공유 자원 보호 (뮤텍스)

| 뮤텍스 | 보호 대상 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| g_dev | GPIO·장치 접근(led/buzzer/cds/fnd 호출) | 다중 클라이언트의 동시 장치 접근 직렬화 |
| g_state | 모드 상태 전이(start/stop·소유 소켓·run 플래그) | 모드 스레드 생성/중지 경합 방지 |

7.4 모드 배타성 / FND_BUSY

- CDS/FND/BUZZER는 각 한 시점에 1개 — 새 요청 시 기존 모드 정지(배타성).

- 수동 LED 제어는 CDS 자동 모드를 해제(g_cds_run=0).

- FND 다중 클라이언트: 7세그 1개를 공유하므로, 다른 클라가 사용 중이면 ERR FND_BUSY로 거부해 소유 클라의 카운트다운을 보호한다.

8. 통신 프로토콜 설계

8.1 공통 규약

- 전송: TCP 스트림, 한 줄 = 한 메시지(개행 \n 종료)

- 요청(C→S): <CMD> [ARG] · 명령어 대문자, 토큰 공백 구분

- 접속 시 서버가 OK WELCOME 전송

| 타입 | 형식 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| OK | OK [데이터] | 명령 성공 |
| ERR | ERR <코드> | 명령 실패 |
| EVT | EVT <SOURCE> <데이터> | 서버 비동기 이벤트(주기 조도값·카운트다운 등) |

8.2 명령 상세

| 명령 | 동작 | 응답 / 이벤트 |
| --- | --- | --- |
| LED ON/OFF | 점등/소등 | OK LED ON¦OFF |
| LED HIGH¦MID¦LOW | 밝기 3단계(softPwm) | OK LED HIGH¦MID¦LOW |
| BUZZER ON/OFF | 멜로디 반복/정지 | OK BUZZER ON¦OFF |
| CDS ON/OFF | 자동 조도 연동 시작/종료 | OK CDS ON¦OFF (+매초 EVT CDS, 실패 시 EVT CDS ERROR) |
| CDS READ | 현재 조도 1회 조회 | OK CDS <값> <DARK¦LIGHT> TH <임계값> |
| CDS THRESHOLD <0-255> | 임계값 설정 | OK CDS THRESHOLD <값> |
| FND <0-9> | 카운트다운 시작 | OK FND START (+EVT FND, 사용 중이면 ERR FND_BUSY) |
| FND STOP | 카운트다운 중지 | OK FND STOP (사용 중이면 ERR FND_BUSY) |
| STATUS | 모드 상태 조회 | OK STATUS cds=0 fnd=0 buzzer=0 |
| QUIT | 연결 종료 | OK BYE |

8.3 비동기 이벤트 & 에러 코드

| 이벤트 / 코드 | 발생 / 의미 |
| --- | --- |
| EVT CDS <0~255> <DARK¦LIGHT> | CDS ON 동안 매초 |
| EVT CDS ERROR | 조도 읽기 실패(-1) → 자동 모드 종료 |
| EVT FND <n> / EVT FND DONE | 카운트다운 매초 / 0 도달(부저 후) |
| ERR UNKNOWN_COMMAND | 정의되지 않은 명령 |
| ERR INVALID_ARG | 인자 오류(예: LED FOO, FND 10) |
| ERR FND_BUSY | 다른 클라이언트가 7세그 사용 중 |

8.4 연결 수명주기

그림 8-1. 연결 수명주기 (connect → WELCOME → 명령/EVT → QUIT)

8.5 시퀀스 예시

7세그 카운트다운:

C→S FND 3 S→C OK FND START S→C EVT FND 3 / 2 / 1 / 0 (0 도달 → 부저 1초) S→C EVT FND DONE

9. 시스템 프로그래밍 핵심 요소

9.1 동적 라이브러리 런타임 로딩 (dlopen)

서버는 -ldevice 정적 링크 대신, 데몬화 전 realpath로 ./libdevice.so 절대경로를 고정한 뒤 dlopen/dlsym으로 함수 포인터를 바인딩한다. .so만 교체하면 서버 재빌드 없이 기능을 업그레이드할 수 있다.

void *h = dlopen("./libdevice.so", RTLD_NOW); int (*led_on)(void) = dlsym(h, "led_on"); /* ... 각 심볼 바인딩 후 함수 포인터로 호출 ... */ dlclose(h);

9.2 데몬 프로세스 & 기동 흐름

서버는 fork→setsid→fork→umask(0)→표준입출력 /dev/null 재지정으로 데몬화하여 제어 터미널과 분리되고, 로그는 syslog로 기록한다. dlopen/index.html 경로는 데몬화로 cwd가 바뀌기 전에 realpath로 고정한다.

그림 9-1. 서버 기동 흐름 (realpath → 데몬화 → dlopen → 소켓 → accept)

9.3 시그널 처리

클라이언트는 SIGINT(Ctrl+C)에서만 종료 플래그를 설정해 QUIT을 보내고 정상 종료하며, 그 외 시그널은 SIG_IGN으로 무시(KILL/STOP 제외)해 강제 종료를 방지한다. 서버도 MSG_NOSIGNAL로 SIGPIPE를 무시해 끊긴 소켓 전송으로 죽지 않는다.

9.4 (추가기능) 실시간 로그 뷰어 — HTTP/SSE

장치 제어 포트와 별개로 서버가 2번째 포트(기본 8080)에 최소 HTTP 서버를 열어, syslog와 동일한 로그(링버퍼 최근 200줄)를 브라우저로 실시간 표시한다. dlog()가 로그 적재 후 condvar broadcast → 대기 중인 /events 스트림이 즉시 전송하는 SSE 푸시(폴링 아님)다.

그림 9-2. SSE 실시간 로그 푸시 경로 (dlog → condvar → /events → 브라우저)

| 메서드 / 경로 | Content-Type | 용도 |
| --- | --- | --- |
| GET / | text/html | 로그 뷰어 UI(index.html, 미배포 시 내장 폴백) |
| GET /events | text/event-stream | 로그 발생 시 push + 15초 하트비트 |
| GET /log | text/plain | 현재 버퍼 전체 1회 응답(폴백) |

10. 빌드 / 배포

10.1 Makefile 타깃

| 타깃 | 동작 |
| --- | --- |
| make | libdevice.so + devserver + devclient 빌드 |
| make run | 빌드 후 ./devserver 실행(데몬) |
| make send | devserver/libdevice.so/index.html 를 RPi로 scp 전송 |
| make clean | 산출물 삭제 |

10.2 네이티브 / 크로스 컴파일

# RPi 위에서 직접 빌드 make # libdevice.so + devserver + devclient # Ubuntu에서 크로스 빌드 (서버/라이브러리 → aarch64, 클라는 호스트 native) make CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- WIRINGPI=<wiringpi-경로> # 정적 wiringPi거나 'undefined reference to crypt' 시: make ... WPI_LIBS="-lwiringPi -lcrypt -lm -lrt"

devserver는 소켓/pthread/dl만 사용해 의존성 없이 크로스 가능하고, libdevice.so만 wiringPi가 필요하다. devclient는 Ubuntu 호스트용이라 HOSTCC=gcc로 native 빌드한다.

10.3 RPi 배포 (make send)

make send PI_HOST=<RPi-IP> # 기본 pi@raspberrypi:~/linux_project make send PI_HOST=<IP> PI_USER=pi PI_DIR=~/app # → scp devserver libdevice.so index.html pi@<IP>:<dir>/

devserver는 실행 디렉토리의 ./libdevice.so를 dlopen하므로 세 파일을 같은 디렉토리에 두고 그 위치에서 실행한다.

11. 하드웨어 결선 (회로)

11.1 핀 매핑 (wiringPi 기준)

| 장치 | wPi | BCM | 물리핀 | 모드 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CDS SDA (PCF8591) | 8 | GPIO2 (SDA1) | 3 | I2C 데이터 |
| CDS SCL (PCF8591) | 9 | GPIO3 (SCL1) | 5 | I2C 클럭 |
| LED | 1 | GPIO18 | 12 | softPwm (밝기 3단계) |
| Buzzer | 2 | GPIO27 | 13 | softTone (passive) |
| FND A~D (LSB→MSB) | 21~24 | GPIO5/6/13/19 | 29/31/33/35 | SN74LS47 A,B,C,D |
| FND BLANK | 25 | GPIO26 | 37 | SN74LS47 BI: LOW=소등 |
| 7세그 COM | — | 5V | 2 | 공통 애노드 → 5V |

11.2 장치별 결선

LED (wPi1/pin12) GPIO18 ─[330Ω]─▶¦─ GND (softPwm) Buzzer (wPi2/pin13) GPIO27 ─[+]Buzzer[-]─ GND (softTone) CDS = PCF8591(YL-40) I2C SDA→SDA1, SCL→SCL1, 조도출력→P5점퍼→AIN0 주소 0x48, 제어바이트 0x40=AIN0, 값>=임계값 → 어두움(DARK) → LED ON 7세그 = SN74LS47 + 공통 애노드 A~D ← wPi21~24, BI(4) ← wPi25, LT(3)·RBI(5)·VCC(16)·COM ← 5V 출력 a~g ─[330Ω x7]─ 세그먼트

12. 개발 일정

| 단계 / 일자 | 세부 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1. 설계 (6/1) | 요구사항(jpg) 분석, TCP 데몬+CLI 아키텍처·텍스트 라인 프로토콜 확정 | Notion 설계서·API 명세서 |
| 2. 기본 구현 (6/2) | lib/server/client 골격, make 자동화·크로스 빌드, 7세그 SN74LS47 회로도 | devserver/devclient/libdevice.so 빌드, 회로도 |
| 3. 기능 고도화 (6/3) | lib 장치별 분리, CDS→PCF8591 I2C(임계값 클라 제어), 클라 SIGINT·번호메뉴, 멀티클라 뮤텍스(g_dev/g_state) | 기능 모듈화·동시성 |
| 4. 추가기능 (6/4) | 실시간 로그 뷰어(SSE, 2번째 포트)+index.html, 서버 기능별 분리(main/binding/command/modes/weblog) | 로그 뷰어 |
| 5. 안정화·검증 (6/4~5) | CDS lazy open·읽기실패 자동종료, 클라 CDS 모니터링 UX, FND 다중 클라 FND_BUSY, make send, 실HW 전체 검증 | 버그 수정·실HW 검증 |
| 6. 문서·제출 (6/5) | 개발문서·README, 동영상 실연 → 15시 제출 | 제출물 |

13. 문제 해결 로그 (이슈 및 해결)

개발 중 발생한 주요 이슈와 해결 과정이다. 각 항목은 Git 커밋·GitHub Issues로 추적된다.

| # | 문제 상황 | 원인 | 해결 (커밋/이슈) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7세그가 안 켜지거나 전 세그먼트 잔상(ghosting) | 공통 캐소드 오가정, SN74LS47 LT 핀 floating | 공통 애노드+SN74LS47, LT·RBI·VCC 5V 고정 (c8cc1d7, #4) |
| 2 | CDS 자동연동 중 수동 LED 제어 충돌 | 두 모드가 같은 LED 동시 제어 | 수동 LED 시 g_cds_run=0(배타성) (2708c06) |
| 3 | 클라가 빈 입력(Enter)에 종료 | 빈 줄을 atoi가 0→메뉴 0(QUIT)으로 오인 | read_int 빈입력/EOF 구분 (b47b312, #3) |
| 4 | 로그 뷰어 1초 폴링 비효율 | 주기 폴링의 지연·트래픽 | SSE 실시간 푸시 전환(condvar) (874d16f, #7) |
| 5 | CDS를 켜기 전부터 I2C 점유·미연결 시 기동 실패 | cds_init이 부팅 시 무조건 open | lazy open — 첫 사용 때 1회 open (f09f627, #8) |
| 6 | CDS 센서 오류 시 EVT CDS -1 무한 송신 | 읽기 실패(-1)를 정상값처럼 스트리밍 | -1 시 EVT CDS ERROR 후 자동 종료 (f09f627, #9) |
| 7 | 다중 클라에서 A의 FND가 B 시작에 끊김 | FND 단일 전역(g_fnd_sock) 소켓 전환 | 다른 클라 사용 중이면 ERR FND_BUSY 거부 (93a9ab1, #10) |
| 8 | CDS READ 직후 클라 '서버 연결 종료' | 코드 버그 아님 — .so 재배포 재시작 | dmesg·i2cdetect로 규명, 재접속으로 정상 |

대표 사례(8번 오진단): CDS READ 후 끊김을 서버 버그로 의심했으나, 네이티브 테스트 하니스로 CDS on/off 로직이 정상임을 검증하고 RPi의 dmesg(segfault 없음)·i2cdetect(0x48 인식)로 실제 원인이 새 `.so` 배포용 서버 재시작임을 규명했다. 추측 수정 대신 로그 근거로 원인을 분리한 점이 핵심이다.

14. 보완 사항 및 향후 과제

| 항목 | 현황 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| CDS 극성 | 확정 — 값>=임계값=어두움(DARK)→LED ON | 실HW 검증, 비교부호 유지 |
| PCF8591 주소 | 확정 — 0x48 | 실HW i2cdetect 확인 |
| LED·부저·FND | 정상 — 밝기 3단계·멜로디·카운트다운 | 실HW 통합 검증 완료 |
| 부저 멜로디 곡 | 도레미파솔라시도 placeholder | 향후 실제 곡 테이블 확정 가능 |
| 멱등 처리 | 이미 ON인 모드 재요청 미정의 | 향후 에러 없이 OK 일관화 |

현재 상태: 소스·빌드·크로스 컴파일 완료, RPi 실 하드웨어 전체 동작 검증 완료(LED 밝기 3단계·부저 멜로디·CDS 자동연동·임계값·FND 카운트다운 정상, PCF8591 0x48·CDS 극성 확정). 핵심 요구사항은 모두 구현·검증되었고, 남은 것은 부저 멜로디 곡·모드 멱등 처리 정도의 선택 과제다.

15. 결론

본 프로젝트는 raw TCP 소켓, 멀티스레드 동시성(뮤텍스), 동적 라이브러리 런타임 로딩(dlopen), 데몬 프로세스, 시그널 처리, make·크로스 컴파일·배포 등 리눅스 시스템 프로그래밍의 핵심 요소를 하나의 원격 장치 제어 시스템으로 통합 구현·검증하였다.

장치 제어 로직을 libdevice.so로 분리해 .so 교체만으로 기능을 확장할 수 있는 구조를 확보했고, 서버를 기능별로 모듈화(main/binding/command/modes/weblog)하여 유지보수성을 높였다. 추가로 SSE 기반 실시간 로그 뷰어로 서버 동작을 브라우저에서 실시간 모니터링할 수 있게 하였다. 개발 중 발생한 이슈는 Git 커밋과 GitHub Issues로 추적·해결하였다.